| Monitorização Ambiental das Águas da Costa do Estoril |  |
| --- | --- |
| Título: Manual da campanha de monitorização das praias Subtítulo: Transporte de contaminação local proveniente das ribeiras e de fontes localizadas fora da região Autores: Rodrigo Fernandes |  |

# Objectivo

Os objectivos desta campanha estão integrados na tarefa de análise da eventual contaminação local das praias com proveniência nas ribeiras, e em outras fontes localizadas fora da região da SANEST.

# Metodologia

Esta campanha implica a divisão em dois grupos, um efectua a recolha de amostras por terra junto às praias, e outro grupo efectuará as recolhas no mar, através de embarcação.

Serão amostrados na totalidade 29 pontos, 9 deles recolhidos por terra, e 20 a partir da embarcação. Serão apenas recolhidas amostras microbiológicas à superfície, para serem analisadas pelo laboratório do IST. Deve ser feito um esforço por recolher os pontos de terra no instante mais próximo possível da recolha a partir do mar, para as mesmas radiais. Por exemplo, o instante de recolha da amostra no ponto SNR801 (terra) deve ser o mais próximo possível do instante em que são efectuadas as recolhas nos pontos SNR802 e SNR803.

[Esta campanha só pode ser efectuada em regime de maré vazante. Caso em alguma altura a campanha se atrase e se inicie a enchente da maré, a recolha de mais amostras deve ser suspensa.].

A recolha de amostras deve iniciar-se 3 horas antes do pico da maré vazia. A recolha por terra é claramente o factor limitante, sendo que a recolha por mar deverá ser efectuada calmamente. Deverá existir comunicação entre as duas equipas, de modo a sincronizar minimamente as horas de recolha.

# Recursos Humanos

3 pessoas (1 com carta de patrão local)

# Equipamento

### Equipa de Terra

- Carro alugado ou carro próprio (35cênt. / km). No caso de se alugar o carro, a equipa da campanha é responsável por ir buscar o carro à Europcar. Para qualquer eventualidade: os carros alugados são tratados com a empresa Buisson, Lda (tel 213511391, fax 213560320), com factura em nome de IST;

- 10 frascos (9 + 1 de reserva) de microbiologia

- 1 Geleira +Acumuladores (garantir que os acumuladores são colocados no congelador)

- Caneta + caneta de reserva + Caneta de Acetato

- GPS de mão

- Balde pequeno + corda

- Galochas + luvas de protecção

- Telemóvel operacional

- Manual com figura dos pontos de recolha e folha para preenchimento de detalhes da campanha (instante de recolha, observações, etc.)

### Equipa de Mar

- 22 frascos (20 + 2 de reserva) de microbiologia

- 1 Geleira grande +Acumuladores (garantir que os acumuladores são colocados no congelador)

- Caneta + caneta de reserva + Caneta de Acetato

- GPS de mão

- Balde pequeno + corda

- Luvas de protecção + vestuário apropriado

- Telemóvel operacional

- Mala do barco (confirmar se contém o GPS, chave do barco, cartão da marina, caderno da SANEST, figura com os pontos de recolha);

# Procedimentos de Campanha

Antes da campanha

Garantir que se encontram verificados os seguintes pontos e que se leva o equipamento:

- Ler cuidadosamente o manual de campanha. Qualquer dúvida ou sugestão serão sempre bem vindos mas devem ser comunicados com a devida antecedência;

- Contactar o laboratório IST para confirmar ou não a recolha e entrega dos 29 frascos (20 da equipa de mar + 9 da equipa de terra) da microbiologia (falar com Manuela Cadete do laboratório de química do IST por telefone) com 2 dias de antecedência.

- Na véspera da campanha, buscar os 29 frascos + 3 (reserva) frascos da microbiologia ao laboratório do IST.

- No dia da campanha, ponto de encontro na Doca de Alcântara 3 horas e meia antes da baixa-mar.

Durante

### Equipa de Terra

- Desenvolver a recolha das amostras o mais rapidamente possível.

- Ao chegar ao ponto, dar um toque para a equipa de mar a indicar o instante da recolha de cada amostra

- Utilizando a caneta de acetato indicar em 2 locais do frasco de microbiologia (e não no saco), o nome do ponto e a hora. Lançar o balde primeiro para lavar, e seguidamente repetir, para recolher um pouco de água e encher um frasco da microbiologia.

- Guardar os frascos no saco térmico e apontar a hora da amostra.

- No final da recolha de todas as amostras, regressar às Docas em Alcântara, e ajudar a equipa de mar no transporte de equipamento.

### Equipa de Mar

- Desenvolver a recolha das amostras calmamente (vai ser necessário esperar pela equipa de terra9.

- Ao chegar aos pontos, caso os mesmos sejam pertencentes a radiais (os pontos que são “SNR”), aguardar um toque da equipa de terra a indicar o instante da recolha de cada amostra. Caso contrário, saltar este ponto.

- Utilizando a caneta de acetato indicar em 2 locais do frasco de microbiologia (e não no saco), o nome do ponto e a hora. Lançar o balde primeiro para lavar, e seguidamente repetir, para recolher um pouco de água e encher um frasco da microbiologia.

- Registar no caderno da SANEST a hora de recolha.

- Guardar os frascos no saco térmico e apontar a hora da amostra.

- No final da recolha de todas as amostras, regressar às Docas em Alcântara, e conjuntamente com a equipa de terra transportar todo o equipamento.

Após a campanha

- Passar por água doce a garrafa de Niskin e todo o material utilizado.

- Levar as amostras ao laboratório de análises do IST.

- Devolver o veículo (se for alugado) na EUROPCAR antes de perfazer 24 horas após o aluguer.

- Todo o material utilizado na campanha deve ser LIMPO e ARRUMADO da forma devida (acumuladores, geleiras se necessário, baldes, luvas!) no Laboratório (a chave encontra-se com a Carla ou com Pedro Chambel).

- Entregar folha da campanha de terra ao Rodrigo

ANEXOS

FOLHA DE CAMPANHA – TERRA

 [Seguir a ordem dos pontos]  

| Nome | Hora da Recolha | Coordenadas |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Latitude | Longitude | Outras Observações |
| SNR801 |  | 9º 15.288’ | 38º 41.984’ | Em frente ao estádio nacional, no sentido Lisboa – Cascais, virar à esquerda para a fábrica existente junto à praia. Ir com o carro até à praia. Recolher o ponto na praia |
| SNR701 |  | 9º 16.400’ | 38º 41.880’ | Virar o carro à direita antes de chegar aos semáforos da curva do Mónaco (na descida para Caxias). |
| SNR601 |  | 9º 16.664’ | 38º 41.898’ | Parar o carro numa subida junto aos semáforos, do Forte da Giribita, à direita. Andar a pé 500 metros para trás, em direcção ao Forte de São Bruno. |
| SNR501 |  | 9º 16.916’ | 38º 41.880’ | Junto ao forte da Giribita, mas do lado de Lisboa. |
| SNR401 |  | 9º 17.451’ | 38º 41.585’ | Entrar para o centro de Paço de Arcos, e seguir em direcção ao Quartel, para estacionar no jardim de Paço de Arcos. O ponto é junto ao Géiser. |
| SNR301 |  | 9º 17.816’ | 38º 41.402’ | Parar o carro junto à farmácia Pragana, imediatamante à direita após as bombas da BP, junto à entrada da Marginal em Paço de Arcos |
| SNR101 |  | 9º 18.437’ | 38º 41.106’ | Virar na saída do McDonald’s e parar no estacionamento. |
| SNR001 |  | 9º 18.946’ | 38º 40.747’ | Após inversão do sentido de marcha na marginal, seguir no sentido ? |
| SNR201 |  | 9º 18.766’ | 38º 41.038’ | No sentido Cascais -> Lisboa, parar junto ao estacionamento do Restaurante Saisa no final da Praia de Santo Amaro |

FOLHA DE CAMPANHA – MAR

 [Seguir a ordem dos pontos]  

| Nome | Hora da Recolha | Coordenadas |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Latitude | Longitude | Outras Observações |
| SND002 |  | 9º 13.678’ | 38º 41.520’ |  |
| SND001 |  | 9º 14.521’ | 38º 41.741’ |  |
| SNR802 |  | 9º 15.276’ | 38º 41.815’ |  |
| SNR803 |  | 9º 15.277’ | 38º 41.645’ |  |
| SNR702 |  | 9º 16.402’ | 38º 41.771’ |  |
| SNR703 |  | 9º 16.406’ | 38º 41.660’ |  |
| SNR602 |  | 9º 16.673’ | 38º 41.770’ |  |
| SNR603 |  | 9º 16.692’ | 38º 41.629’ |  |
| SNR502 |  | 9º 16.891’ | 38º 41.747’ |  |
| SNR503 |  | 9º 18.869’ | 38º 41.615’ |  |
| SNR402 |  | 9º 17.353’ | 38º 41.469’ |  |
| SNR403 |  | 9º 17.252’ | 38º 41.367’ |  |
| SNR302 |  | 9º 17.722’ | 38º 41.259’ |  |
| SNR303 |  | 9º 17.656’ | 38º 41.128’ |  |
| SNR102 |  | 9º 18.636’ | 38º 40.869’ |  |
| SNR103 |  | 9º 18.516’ | 38º 40.732’ |  |
| SNR002 |  | 9º 18.801’ | 38º 40.647’ |  |
| SNR003 |  | 9º 18.644’ | 38º 40.557’ |  |
| SNR202 |  | 9º 18.356’ | 38º 40.940’ |  |
| SNR203 |  | 9º 18.272’ | 38º 40.788’ |  |

MAPA – TODOS OS PONTOS:

MAPA – PONTOS MAR: